- FICHE TECHNIQUE

- FK 1000 P

Cire en boite

- Généralités

- Le FK 1000 P est un agent démoulant externe sous forme de pâte mi dure. Il a été formulé afin de réduire le temps d'application et de polissage du moule.

- Il est spécialement étudié pour le polyester, l'époxy, la résine acrylique et le polyuréthane.

- Appliquer 4 à 5 couches au démarrage du moule, chiffonner et attendrez 30 minutes avant moulage.

- Après une bonne préparation et un certain nombre de démoulages, une seule application de FK 1000 P est nécessaire pour l'entretien du moule.

- Il est facilement polissable et donne aux pièces une très grande brillance.

Propriétés

Le FK 1000 P est une composition de cire et de résine dans une combinaison de solvants.

Mode d’emploi

Nettoyer le moule, appliquer 4 à 5 couches de FK 1000 P,  faire briller et mouler 1/2 heure après.

Après le premier démoulage, appliquer de nouveau le FK 1000 P et faire briller. Cette méthode d'application permet un grand nombre de démoulages.

Retraiter le moule lorsque le besoin se fait sentir.

Précautions

Précautions normales d'utilisation manuelle de solvants organiques : ne pas fumer, ne pas utiliser près d'une flamme, prévoir une bonne ventilation…

Conditionnement

Carton de 12 boites.

Après livraison, la mise en œuvre et le stockage de nos produits échappant à notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité formelle  ou implicite quand à leur comportement.